Утверждена

постановлением администрации

сельского поселения «Гам»

от 29.09.2016 г. № 48

(Приложение)

Муниципальное образование –

сельское поселение «Гам»

Усть-Вымского района

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Гам»

на период 2016-2035 годы

2016

Оглавление

1. Паспорт программы…………………………………………………………………………...4

2. Характеристика сельского поселения ……………………………………………………….6

2.1 Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования………………………………………………………………………………………7

3. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры, перспективы развития………………………………………………………………………...…8

3.1 Водоснабжение……………………………………………………………………..…..…8

3.1.1 Существующие сооружения очистки и подготовки воды ………………………10

3.1.2 Состояние  и  функционирование  водопроводных  сетей …………………...…11

3.1.3 Программа развития водоснабжения………………………………………….….11

3.1.4 Определение эффекта от реализации мероприятий…………………………….11

3.2 Водоотведение и очистка сточных вод …………………………………………….….12

3.2.1 Состояние  и  функционирование  канализационных  сетей …………….……..12

3.2.2 Программа развития водоотведения …………………….......……………….…..12

3.2.3 Определение эффекта от реализации мероприятий………………………….….13

3.3 Теплоснабжение ……………………………………………………………...…………13

3.3.1 Состояние  и  функционирование  тепловых сетей ………………………....…..14

3.3.2 Программа развития теплоснабжения ……………………………….…..………14

3.3.3 Определение эффекта от реализации мероприятий ……………………………..14

3.4 Электроснабжение ……………………………………………………………...………15

3.4.1 Программа развития электроснабжения……………………………...…………..15

3.4.2 Определение эффекта от реализации мероприятий………………………...……15

3.5 Газоснабжение …………………………………………………………………………..16

3.5.1 Программа развития газоснабжения ………………………………………..………16

3.5.2 Определение эффекта от реализации мероприятий ………………………………..16

3.6 Твердые бытовые отходы……………………………………………………………….17

3.7 Охрана окружающей среды…………………………………………………………….17

4 План развития поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальный спрос на период 2016-2035 г…………………………………………………17

4.1 Критерии доступности для населения коммунальных услуг………………………...17

4.2 Показатели спроса на коммунальные услуги......…………………………… ……….17

5 Перечень мероприятий и целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры……………………………………………………….………………………..18

6 Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов……………………………………………………………….………………..……….20

7 Обосновывающие материалы………………………………………………………..………25

7.1 Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы……….....………25

7.2 Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих  в план застройки………………...……25

7.3 Характеристика состояния и проблем соответствующей системы коммунальной инфраструктуры……………………………………………………….……………….……….26

7.3.1. Водоснабжение…………………………………………………………………….26

7.3.2 Водоотведение…………………………………………….………………………..29

7.3.3 Теплоснабжение……………………………………………………………………30

7.3.4 Электроснабжение………………………………………………………….………31

7.3.5 Газоснабжение…………………………………..………………………….………32

7.4 Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности…………………………………………………………………………….........32

7.5 Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры ………………………………………………………..…….32

7.6 Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры ………………………………………………………………………………..33

7.7 Предложения по организации реализации инвестиционных проектов……………...34

7.8 Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры……………………………………………………………………………..….34

7.9 Оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности ………………………………………………………………………..35

7.10 Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе на предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг …………………………………………36

Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Гам» на 2016-2035 гг. |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - постановление Правительства от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», - Федеральный закон от 30 декабря 2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| Разработчик программы | Администрация сельского поселения «Гам» |
| Ответственный исполнитель | Администрация муниципального образования - сельское поселение «Гам» |
| Контроль за реализацией программы | Глава муниципального образования сельского поселения «Гам» |
| Цель программы | Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей сельского поселения, обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения. Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса сельского поселения. |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. 8. Повышение уровня газификации населённых пунктов сельского поселения |
| Сроки и этапы реализации программы | Начало – 2016 год Окончание – 2035 год |
| Объемы и источники финансирования | Необходимый объем финансирования Программы: 62 264,0 тыс. рублей. Основными источниками финансирования Программы будут являться средства республиканского бюджета, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса, внебюджетные источники. |
| Ожидаемые результаты программы | - модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения; - снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ; - улучшение качественных показателей питьевой воды; - устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - снижение количества потерь воды; - снижение количества потерь тепловой энергии; - снижение количества потерь электрической энергии; - повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов; - улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения; - улучшение экологического состояния окружающей среды. |
| Целевые показатели | Важнейшие целевые показатели коммунальной инфраструктуры: - критерии доступности для населения коммунальных услуг; - показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки; - величины новых нагрузок присоединяемых в перспективе; - показатели воздействия на окружающую среду. |

- 2. Характеристика сельского поселения

Муниципальный район «Усть-Вымский», в состав которого входит муниципальное образование сельское поселение «Гам», расположен в западной части Республики Коми. На севере граничит с Удорским районом, на северо-востоке – с Княжпогостским районом, на юго-востоке – с Сыктывдинским районом Республики Коми. На западе проходит протяженная граница с Архангельской областью. Расстояние от центра района с. Айкино до г. Сыктывкара составляет 96 км. Усть-Вымский район занимает сравнительно небольшую территорию – 4,8 тыс. км2 (1,15% площади Республики Коми), плотность населения составляет 6,7 чел. на 1 км2.

Муниципальное образование сельское поселение «Гам» (далее СП «Гам») расположено в западной части муниципального района «Усть-Вымский». Территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения, рекреационные земли, земли для развития поселения, независимо от форм собственности и целевого назначения, находящиеся в пределах границ поселения, в том числе населенные пункты: село Гам, деревни: Арабач, Богомолово, Гамлакост, Ёль, Камсамас, Кебырыб, Кырув, Яг. Площадь СП «Гам» – 24961 га. Население – 922 чел.

Законом Республики Коми от 05.03.2005 № 11-РЗ «О территориальной организации местного самоуправления в Республике Коми» муниципальное образование на территории поселения Гам наделено статусом сельского поселения. Административным центром поселения является село Гам. Площадь с. Гам – 150 га. Население – 293 чел.

Общие сведения о территории СП «Гам» на 2014 год в соответствии с данными администрации МО СП «Гам»

Таблица 1

| № п/п | Параметры | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории, га | 24961 га |
| 2 | Численность населения, чел. | 922 чел. |
| 3 | Количество населенных пунктов | 9 |
| 4 | Расстояние до областного центра, км | 117 км |
| 6 | Основные виды экономической деятельности | Сельское хозяйство |

Климатические условия

Климат на территории СП «Гам» умеренно-континентальный, лето короткое и умеренно-прохладное, зима многоснежная, продолжительная и умеренно-холодная. Климат формируется в условиях малого количества солнечной радиации зимой, под воздействием северных морей и интенсивного западного переноса воздушных масс. Вынос теплого морского воздуха, связанный с прохождением атлантических циклонов, и частые вторжения арктического воздуха с Северного Ледовитого океана придают погоде большую неустойчивость в течение всего года.

Годовая амплитуда температур – 31,5°С. Самым теплым месяцем года является июль (средняя месячная температура +16,3°С), самым холодным месяцем – январь (-15,2°С). Среднегодовая температура воздуха – 0,1°С. Число дней со средней суточной температурой воздуха выше нуля градусов составляет 185.

Территория относится к зоне влажного климата с весьма развитой циклонической деятельностью. Особенно обильные осадки выпадают при циклонах, поступающих из районов Черного и Средиземного морей. Циклоны с Атлантики приносят осадки менее интенсивные, но более продолжительные. Среднегодовое количество осадков в Усть-Вымском районе равно 553 мм.

Снежный покров является фактором, оказывающим существенное влияние на формирование климата в зимний период, в основном вследствие большой отражательной способности поверхности снега. В то же время снежный покров предохраняет почву от глубокого промерзания. Наиболее интенсивный рост высоты снежного покрова идет от ноября к январю, в месяцы с наибольшей повторяемостью циклонической погоды, когда сохраняются основные запасы снега. Наибольшей величины он достигает во второй декаде марта. Наибольшая за зиму средняя высота снежного покрова по данным снегомерной съемки в лесу составляет 70 см.

В целом за год преобладают ветры юго-западного направления. Среднегодовая скорость ветра 3,9 м/с.

## 2.1. Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения «Гам» характеризуется следующими параметрами:

Таблица2

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс. м2 | 24,58 |
| Теплоснабжение |  |  |
| Котельные | шт | 1 |
| Тепловые сети |  |  |
| Протяженность сетей | км | 1,960 |
| Водоснабжение |  |  |
| Скважины | шт | 2 |
| средняя производительность | м3/сут. | 432 |
| Водопроводы | единиц | 1 |
| Протяженность сетей | км | 1,837 |
| Водоотведение |  |  |
| Канализационно-очистные сооружения | единиц | 1 |
| Протяженность канализационных сетей | км | 2,299 |
| Электроснабжение |  |  |
| Протяженность линии электропередачи ВЛ -10 кВт | км | 17,8 |
| Протяженность линии электропередачи ВЛ-0,4 кВт | км | 29 |
| Газификация |  |  |
| Количество населенных пунктов газифицированных природным газом | шт. | 1 |
| Протяженность магистрального газопровода | км | 3,146 |
| Протяженность межпоселкового газопровода | км | 0,406 |

3. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры, перспективы развития

ЖКХ является одной из важных сфер экономики сельского поселения «Гам». Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ - это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.

3.1. Водоснабжение

Система центрального водоснабжения имеется только в деревне Яг. В остальных населенных пунктах используется индивидуальное водоснабжение.

Источником водоснабжения в д. Яг являются подземные воды. Водозабор осуществляется из 2-х скважин. Год бурения скважин 1991г. На всех водозаборах имеются три пояса ЗСО. Система водоснабжения СП «Гам» включает в себя комплекс водозаборных и накопительных сооружений, напорных водоводов и распределительной водопроводной сети. Производительность водозаборных сооружений составляет 432 м 3 /сут. Комплекс водозаборных сооружений состоит из следующих основных элементов: - 2 скважины глубиной 20 м и производительностью 190 и 242 м 3 /час; - 1 водонапорная башня высотой 30 м, объемом 30 м3 , год ввода в эксплуатацию 1976г. Система центрального водоснабжения обеспечивает водой 100% многоквартирных домов и 12% индивидуальных домов. К системе центрального водоснабжения подключены 14 жилых домов, котельная, школа, детский приют, здание сельсовета. Численность потребителей воды от системы центрального водоснабжения составляет 123 человека (42% населения деревни), остальные потребители пользуются индивидуальными скважинами и шахтными колодцами. Водоразборные колонки отсутствуют. Система водоснабжения – хозяйственно-питьевая-противопожарная низкого давления. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления не менее 10 м. Водопользование поселка осуществляется с целью хозяйственно- питьевого водоснабжения, а также обеспечения нужд котельной.

Скважины работают в автоматическом режиме в зависимости от водопотребления. При наполнении водонапорной башни насосы автоматически отключаются. Одновременно работают 2 скважины.

Таблица 3

| №пп | № скважины | Год бурения | Глубина скважины, м | Производительность, м3 / сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | №474 | 1991 | 20 | 190 |
| 2 | №1087 | 1991 | 20 | 242 |

Насосное оборудование

Таблица 4

| Место установки | Тип насоса | шт | техническая характеристика |  | Электродвигатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подача, м3 /ч | напор, м | мощность, Квт | скорость вращения, об/мин |
| Скважина №474 | ЭЦВ 6- 6,5-80 | 1 | 6,5 | 80 | 3 | 3000 |
| Скважина №1087 | ЭЦВ 6- 6,5-125 | 1 | 6,5 | 125 | 4 | 3000 |

Удельный расход электроэнергии на перекачку воды составляет 0,46 кВт∙ч/м 3 .

Показатели качества воды до очистки представлены в таблице 5.

Таблица 5

| Показатели | Ед. изм | Скважина №474 | Скважина №1987 | Водонапорная башня | Гигиенический норматив |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запах при 20°С | баллы | 1 | 1 | 0-1 | не более 2 |
| Привкус | баллы | 1 | 1 | 0-2 | не более 2 |
| Мутность | мг/дм | 2,74 | 5,3 | 0,58-3,91 | 1,5 |
| Цветность | град | 13 | 13 | 5-18 | 20 |
| pH |  | 6,82 | 6,82 | 6,68-7,02 | 9 |
| Общая жесткость | °Ж | 2,87 | 3,49 | 2,73-3,38 | 7 |
| Окисляемость перманг. | мг/дм3 | 0,9 | 1,6 | 0,5-1,12 | 5 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 237 | 224 | 194-440 | 1000 |
| 2,4Д | мг/дм3 | - | <0,002 | <0,002 | 0,03 |
| Алюминий | мг/дм3 | <0,04 | - | <0,04 | 0,2 |
| Аммиак | мг/дм3 | 0,6 |  | <0,05 | 1,5 |
| Берилий | мг/дм3 |  | <0,0001 | <0,0001 | 0,0002 |
| Бор | мг/дм3 |  | <0,05 | <0,05 | 0,5 |
| Гамма ГХЦГ | мг/дм3 |  | <0,0001 | <0,0001 | 0,002 |
| ДДТ | мг/дм3 |  | <0,0001 | <0,0001 | 0,1 |
| Железо | мг/дм3 | 2,3 |  | 0,56 | 0,3 |
| Кадмий | мг/дм3 |  | <0,001 | <0,001 | 0,001 |
| Марганец | мг/дм3 | 0,368 |  | 0,202 | 0,1 |
| Медь | мг/дм3 | 0,063 |  | 0,09 | 1,0 |
| Молибден | мг/дм3 |  | <0,0025 | <0,0025 | 0,25 |
| Мышьяк | мг/дм3 |  | <0,005 | <0,005 | 0,01 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | <0,005 | <0,005 | 0,005 | 0,1 |
| Никель | мг/дм3 |  | 0,003 | 0,004 | 0,02 |
| Нитраты | мг/дм3 | 0,24 |  | 4,28 | не более 45,0 |
| Нитриты | мг/дм3 | 0,046 |  | 0,016 | 3,3 |
| ПАВ | мг/дм3 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | 0,5 |
| Ртуть | мг/дм3 |  | <0,0001 | <0,0001 | 0,0005 |
| Свинец | мг/дм3 |  | <0,005 | <0,002 | 0,01 |
| Селен | мг/дм3 |  | <0,0001 | <0,0001 | 0,01 |
| Стронций | мг/дм3 |  | <0,05 | <0,5 | 7,0 |
| Сульфаты | мг/дм3 | 29,6 |  | 23,9 | 500 |
| Фенольный индекс | мг/дм3 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | 0,25 |
| Фтор | мг/дм3 | 0,5 |  | - | 1,5 |
| Хлориды | мг/дм3 | 25,2 |  | 23,7 | 350 |
| Хром | мг/дм3 |  | <0,025 | <0,025 | 0,05 |
| Цианиды | мг/дм3 |  | <0,01 | <0,01 | 0,035 |
| Цинк | мг/дм3 |  | 0,017 | 0,01 | 1,0 |
| ОМЧ | Число колоний микробов в 1 мл | 0 | 0 | 0 | 50 в 1 мл |
| ОКБ | Число бактерий в 100 мл | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | отсутствие в 100 мл |
| ТКБ | Число БОЕ в 100 мл | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | отсутствие в 100 мл |
| Коли-фаги | Число БОЕ в 100 мл | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | отсутствие в 100 мл |
| Общая альфа-радиоактивность | Бк/дм3 | - | - | - | не более 0,2 |
| Общая бета-радиоактивность | Бк/дм3 | - | - | - | не более 1,0 |

Результаты анализов показывают значительные превышения ПДК по железу и марганцу.

3.1.1 Существующие сооружения очистки и подготовки воды

Подъем воды в скважинах осуществляется скважинными насосами. Питьевая вода без предварительной очистки и водоподготовки из скважин.

3.1.2  Состояние  и  функционирование  водопроводных  сетей

Протяженность водопроводных сетей д. Яг составляет 1837 м. Водопроводная сеть д. Яг тупиковая из-за небольшой протяженности. Водоводы проложены из стальных, а также пластиковых труб (ПВХ) диаметром от 20 до 100 мм. Глубина прокладки 2,2 м либо отдельно, либо совместно с тепловыми сетями. Трасса водопроводных сетей увязана с вертикальной и горизонтальной планировкой местности и линиями прочих инженерных сетей. Водопроводные сети проложены в 1969г., 60 м водоводов была заменена в позднее с использованием пластиковых труб. Износ существующих водоводов по поселку на данный момент составляет 90 %. Большая часть водоводов имеет неудовлетворительное состояние. Ветхость сетей ведет к сокращению их пропускной способности из-за необходимости снижения рабочего давления, а также из-за отложений, растворенных в воде солей, различных взвесей и примесей. Ветхость сетей так же ведет к ненормативным потерям воды при транспортировке из-за утечек и аварийных прорывов. На водопроводных сетях д. Яг предусмотрено 7 смотровых колодцев. Стенки колодцев выполнены из кирпича или железобетонных колец, люковины и крышки чугунные. Для выделения ремонтных участков в колодцах оборудованы задвижки и поворотные затворы диаметром 50-100 мм. Запорная арматура изношена и частично неисправна.

Бесхозяйные объекты централизованных систем и нецентрализованных источников водоснабжения  на территории сельского поселения отсутствуют.

### 3.1.3 Программа развития водоснабжения

Основные направления  по развитию системы :

- обеспечение надежного, бесперебойного водоснабжения всех категорий водопотребителей;

- обновление основного оборудования объектов системы водоснабжения с реконструкцией морально устаревшего и физически изношенного оборудования;

- обеспечение развития и модернизации системы водоснабжения в целях обеспечения роста потребностей в воде в соответствии с планами перспективного развития д. Яг при сохранении качества и надежности водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям и поддержание стандартов качества питьевой воды в соответствии с требованиями нормативных документов

3.1.4 Определение эффекта от реализации мероприятий

Основными показателями эффективности выполнения Программы будут являться:

-показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

3.2. Водоотведение и очистка сточных вод

В д. Яг имеется централизованная хозяйственно-бытовая система водоотведения, которая состоит из безнапорной системы канализации и очистных сооружений. К центральной системе водоотведения подключены 9 жилых домов, школа, детский приют, котельная. Также в д. Яг присутствует отведение сточных вод от индивидуальных жилых зданий с помощью локальных очистных сооружений (септиков). Всего системой центрального водоотведения охвачено 80% многоквартирных домов и 12% индивидуальных жилых домов. В остальных населенных пунктах СП «Гам» централизованное водоотведение отсутствует. Хозяйственно бытовые стоки от поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведенные для этой цели санитарным надзором. Канализационная сеть д. Яг построена по схеме, определяемой планировкой застройки, общим направлениям рельефа местности и местоположением очистных сооружений канализации. Централизованный сбор и отвод стоков от каждого выпуска потребителя осуществляется самотеком по канализационной сети на очистные сооружения. В местах присоединения, изменения направления канализационных сетей, уклонов и диаметров трубопроводов предусмотрено 72 смотровых колодца. Стенки колодцев кирпичные или железобетонные кольца, люковины и крышки чугунные. В рабочей части колодцев для транспортировки стоков оборудованы железобетонные лотки. Расстояния между смотровыми колодцами на прямых участках в зависимости от диаметра трубопроводов составляет 30-50 метров.

Канализационные очистные сооружения (КОС) состоят из трехкамерного септика, песчано-гравийных фильтров, контактного резервуара.

Таблица 6

| Очистные сооружения | Проектная мощность, м 3 /сутки | Фактическая производительность, м 3 /сутки | Резерв, м 3 /сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| КОС | 36 | 20 | 5,8 |

Очистные сооружения д. Яг введены в эксплуатацию в 1984 году и полностью выработали свой амортизационный срок. Капитального ремонта на данных объектах с момента их ввода не проводилось.

3.2.1.  Состояние  и  функционирование  канализационных  сетей

Протяженность канализационных сетей составляет 2299. Сети были введены в эксплуатацию в 1980г. Коллекторы выполнены из чугунных труб диаметром от 100 до 300 мм, глубина заложения 2,2 м. На сегодняшний день уровень износа сетей водоотведения составляет примерно 70%. Износ канализационных коллекторов ведет к возникновению аварий и выбросу неочищенных стоков, что оказывает негативное воздействие на окружающую среду.

### 3.2.2 Программа развития водоотведения

Основные направления   по развитию системы

- создание системы центрального водоотведения в с. Гам

подключение к системе водоотведения 100% потребителей в с. Усть-Вымь;

-  замена существующих канализационных сетей в д. Яг с использованием труб ПВХ или гофрированных полиэтиленовых труб.

- реконструкция очистных сооружений с внедрением системы ультрафиолетового обеззараживания сточных вод

3.2.3 Определение эффекта от реализации мероприятий

Основными показателями эффективности выполнения Программы будут являться:

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

3.3. Теплоснабжение

В настоящие время на территории деревни Яг имеется один источник теплоснабжения.

Централизованное теплоснабжение охватывает не всю территорию д. Яг, часть домов села, как и потребители других населенных пунктов сельского поселения, оборудованные индивидуальными источниками тепловой энергии.

Теплоснабжение д. Яг осуществляет одна котельная ОАО «Усть-Вымская тепловая компания».

Котельная введена в эксплуатацию – 1990 году для обеспечения централизованного теплоснабжения д. Яг.

Присоединение систем отопления потребителей – зависимая. Система ГВС – открытая.

На котельной установлены водогрейные котлы, работающие на природном газе. Резервное топливо – отсутствует. В состав основного оборудования входит:

- котел Братск 1Г – 4 шт., производительностью 0,83 Гкал/час;

Количество неработающих котлов – нет.

Вид топлива:

- Основное – природный газ;

- Резервное – отсутствует.

- Утверждённый температурный график котельной 75-50 ºС .

Нормативная продолжительность работы в отопительный период 5880 часов

Источники тепловой энергии, расположенные на территории поселения

Таблица 8

| Наименование источника теплоснабжения | Наименование основного оборудования котельной | Установленная тепловая мощность | Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в сетях) |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная д. Яг | 4 котла Братск-1Г | 3,32 | 1,12 |

В качестве теплоносителя используется вода из системы централизованного водоснабжения поселения.

Котельная не имеет аварийного топлива

3.3.1. Состояние  и  функционирование  тепловых сетей

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении  - 1,960  км.

Ввод в эксплуатацию тепловых сетей д. Яг произведен в 1959 г. Сети выполнены подземной прокладкой в двух трубном исполнении. Подводка трубопроводов к зданиям, выполнена подземным способом. Теплоизоляция - ППУ и минеральная вата. Ежегодно по окончании отопительного периода проводятся гидравлические испытания тепловых сетей и проверка на плотность.

Регулировки и наладки гидравлического режима системы теплоснабжения не проводилось. Соответственно, расход сетевой воды в тепловых сетях ближних к источнику потребителей превышают расчетные значения, а дальние от источника потребители не получают расчетного тепла, что приводит к перерасходу топлива и электроэнергии

. Износ сетей – наиболее существенная проблема организации качественного теплоснабжения. Старение тепловых сетей приводит как к снижению надежности, вызванному коррозией и усталостью металла, так и разрушению изоляции. Разрушение изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя на вводах потребителей. Отложения, образовавшиеся в тепловых сетях за время эксплуатации в результате коррозии, отложений солей жесткости и прочих причин, снижают качество сетевой воды. Повышение качества теплоснабжения может быть достигнуто путем реконструкции тепловых сетей.

Бесхозяйных объектов централизованных систем теплоснабжения на территории сельского поселения не выявлены.

### 3.3.2 Программа развития теплоснабжения

Основные направления   по развитию системы

- внедрение энергосберегающих когенерационных установок малой мощности для получения более дешевой теплоэнергии потребителями как в промышленности, так для потребителей городов и населенных пунктов республики на расчетный срок и первую очередь строительства;

- перевод четырех котлов «Братск» на газовой котельной д. Яг на индивидуальный дымосос;

- установка резервной дизельной электростанции котельной д. Яг

3.3.3 Определение эффекта от реализации мероприятий

Основными показателями эффективности реализации программы в части  теплоснабжения будут являться:

- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

- снижение затрат на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

- надежность системы теплоснабжения.

3.4. Электроснабжение

Электроснабжение СП «Гам» осуществляется с двух центров питания (ПС 110/10/6 кВт «Жешарт» и ПС 110/10 кВт «Айкино»). На территории СП «Гам» расположено 19 объектов КТП-10/0,4 кВт (сельского типа) и 2 объекта ТП-10/0,4 кВт (в кирпичном исполнении) общей мощностью 2816 кВт.

Протяженность ВЛ-10 кВт – 17,8 км, ВЛ-0,4 кВт – 29 км.

Годовое потребление электроэнергии за 2014 год составило – 1,5 млн кВт.

Рост нагрузок в коммунально-бытовом секторе происходит за счет строительства жилых зданий, объектов соцкультбыта, общественных, административных, спортивных сооружений и объектов коммунального хозяйства, а также реконструкции и модернизации существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Усовершенствование и развитие электроснабжающих сетей связано с тенденцией максимального снижения эксплуатационных затрат и численности обслуживающего персонала и внедрения автоматических и телемеханических устройств, вычислительной техники, блочного резервирования. Это позволит повысить эффективность работы аварийной службы, снизить время устранения аварийных ситуаций, а также выполнять многочисленные расчеты, снизить потери электроэнергии за счет оптимизации сетей, повысить экономическую эффективность сетей.

Большое значение в эксплуатации электрических сетей имеют вопросы экономии электроэнергии в сетях, оборудовании и электроприемниках. Одним из главных резервов по экономии является уменьшение потерь электроэнергии в сетях. Снижение потерь в сетях способствует улучшению электросберегающих показателей.

### 3.4.1 Программа развития электроснабжения

Основные направления по развитию электроснабжения:

- замена в черте населенных пунктов воздушных 10 кВ ЛЭП кабельными линиями для уменьшения санитарно-защитной зоны и использование освобожденной территории под застройку Строительство новых трансформаторных подстанций для обеспечения электроэнергией планируемых жилых кварталов и социально-бытовых объектов;

- замена устаревшего оборудования ПС и ТП, линий электропередач и кабелей;

- улучшение средств и методов учета расхода электроэнергии.

3.4.2. .Определение эффекта от реализации мероприятий

Основными показателями эффективности реализации программы в части электроснабжения будут являться:

- совершенствование технологических процессов;

- улучшение качественных характеристик технологических процессов;

- совершенствование конструкций зданий и сооружений;

- рационализация структуры, режимов и эксплуатации осветительных установок.

3.5. Газоснабжение

Газификация населенных пунктов муниципального района «Усть-Вымский»  выполняется по программе «Газификация регионов РФ ООО «Газпром по Республике Коми».

Газификация СП «Гам» осуществляется от межпоселкового газопровода (газопровод высокого давления до котельной д. Яг). Газопровод высокого давления до котельной д. Яг и газопроводы объекта «Газификация жилых домов по ул. Молодежная в д. Яг» проложены по землям СП «Гам» муниципального района «Усть-Вымский» Республики Коми.

Источником газоснабжения является подземный газопровод высокого давления II категории Р=0,6 МПа ⦰325 мм, проложенный от ГРС п. Жешарт до Жешартского фанерного комбината.

Протяженность межпоселкового газопровода высокого давления (0,6 МПа) – 3144,7 м; протяженность внутрипоселкового газопровода высокого давления (0,6 МПа) – 8,5 м; протяженность внутрипоселкового газопровода низкого давления (0,005 МПа) – 406 м.

Потребление газа на территории СП «Гам» составляет: котельная – 415 тыс. м3/год, население – 200 тыс. м3/год.

Для работы системы газоснабжения в с. Яг смонтирован пункт редуцирования газа в блочном исполнении (марка ГРПБ-400-У1). Собственником ГРПБ-400-У1 является Администрация МР «Усть-Вымский». Пропускная способность ГРПБ – 300 м3/час. Давление на входе – 0,6 МПа; на выходе – 0,005 МПа.

На данный момент к системе централизованного газоснабжения СП «Гам» подключены лишь несколько домов в д. Яг. Жилой фонд, не имеющий централизованного газоснабжения, обеспечивается природным газом с помощью баллонов.

В ближайшем будущем планируется обеспечить централизованным газоснабжением все населенные пункты сельского поселения за счет развития сетей межпоселковых газопроводов.

Проектом  Генерального плана предусматривается полная газификация д. Яг, строительство межпоселкового газопровода высокого давления до с. Гам,    межпоселкового газопровода.

### 3.5.1 Программа развития газоснабжения

### Основные направления по развитию газоснабжения:

### - полная газификация д. Яг, строительство межпоселкового газопровода высокого давления до с. Гам;

### - строительство межпоселкового газопровода высокого давления в д. Ёль д. Богомолово, д. Гамлакост, д. Арабач.

3.5.2. .Определение эффекта от реализации мероприятий

Основными показателями эффективности реализации программы в части электроснабжения будут являться:

- полная газификация д. Яг;

- строительство межпоселкового газопровода высокого давления до с. Гам;

3.6. Твердые бытовые отходы

Твердые бытовые отходы жилой зоны и производственные отходы, не подлежащие обеззараживанию и утилизации, смет с улиц и тротуаров собираются в контейнеры и планово-регулярно вывозятся спецавтотранспортом на полигон твердых бытовых отходов п. Жешарт.

3.7. Охрана окружающей среды

Основными факторами, определяющими деятельность в области охраны окружающей среды, являются:

# 1. Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов:

# - проведение реконструкции, увеличение мощности существующих очистных сооружений;

# - улучшение качества воды в водозаборных скважинах (разработка проектов и организация ЗСО, выполнение планов мероприятий по улучшению санитарного состояния на их территории).

# 2. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на почвенный покров и совершенствование системы санитарной очистки территории:

# - совершенствование системы сбора и утилизации отходов на территории сельского посе- ления.

# 3. Мероприятия по улучшению состояния поверхностных водоемов

- оборудование существующей и проектируемой застройки централизованными системами водоснабжения, водоотведения;

- развитие систем сбора и отвода поверхностного стока;

# 4. Мероприятия по санитарной очистке территории

- установка необходимого количества мусоросборников для бытовых отходов на специально оборудованных площадках;

- внедрение раздельного сбора отходов по видам в жилой застройке и объектах общественного назначения;

- 4. План развития поселения, план прогнозируемой

- застройки и прогнозируемый спрос

- на коммунальный спрос на период 2016-2035 г.

4.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг.

Генеральным планом предусматривается развитие систем водоснабжения, включая строительство и реконструкцию централизованных систем, развитие централизованных и децентрализованных систем водоотведения, газификацию населенных пунктов.

4.2. Показатели спроса на коммунальные услуги

Генеральным планом прирост жилищного фонда сельского поселения «Гам» планируется  за счет индивидуальных жилых домов, которые будут обеспечиваться индивидуальными системами отопления на природном газе. В связи с этим, маловероятно значительное увеличение нагрузки на существующие системы центрального теплоснабжения.

В соответствии с прогнозируемым числом населения представлен прогнозируемый расчет коммунальных ресурсов СП « Гам» (таблица 9).

Таблица 9

| Наименование потребителей | Единица | Существующее состояние |  | 2035г расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |
| с. Гам | м3/сут | 20,5 |  | 20,5 |
| Водоотведение |  |  |  |  |
| с. Гам | м3/сут | 20,2 |  | 20,2 |
| Теплоснабжение (централизованное) |  |  |  |  |
| Котельная с. Гам |  |  |  |  |
| Жилые и общественные здания | Гкал/год | 3308 | 3308 |  |
| Газоснабжение |  |  |  |  |
| Население | тыс. м3/год | 615 |  | 615 |
| Электроснабжение |  |  |  |  |
| Население | млн кВт*ч/год | 1,5 |  | 1,5 |

5. Перечень мероприятий и целевых  показателей развития  коммунальной инфраструктуры

Для повышения уровня надежности поставки коммунальных ресурсов, комфортности проживания, обеспечение доступной стоимости коммунальных услуг при эффективной работе  необходимо:

- обеспечить модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры;

-  увеличить объем капитального ремонта и (или) реконструкции многоквартирных домов;

- повысить комфортность проживания;

- обеспечить собственников помещений многоквартирных домов коммунальными услугами нормативного качества;

- обеспечить доступность стоимости коммунальных услуг при надежной и эффективной работе  коммунальной инфраструктуры;

- обеспечить контроль за соблюдением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлению населению жилищных и коммунальных услуг, использованию их сохранностью жилищного фонда и общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме  независимо от их принадлежности;

-обеспечить контроль  за соблюдением жилищного законодательства участками жилищных отношений;

-внедрить долгосрочное тарифное регулирование, в том числе посредством новых методов регулирования, основанных на доходности инвестирования капитала;

-Источники энергетических ресурсов, строительство и реконструкция которых осуществляется в рамках Программы, подлежит  обязательному оснащению  приборами учета используемых энергетических ресурсов в соответствии с требованиями  ст.13 ФЗ от 23.11.2009 № 261-ФЗ « Об энергосбережении о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты  РФ».

Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения отражены в таблице.

Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры

Таблица 10

| №пп | Наименование мероприятий | Стоимость реализации, тыс. руб | Планируемый период реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по развитию систем водоснабжения д. Яг |  |  |  |
| 1.1. | Замена существующих водоводов на новые из труб ПЭ100 SDR17 (PN 10) 1777м | 4354 | 2020-2026 |
| 1.2. | Ремонт водозаборов | 30 | 2018 |
| 1.3. | Ремонт водонапорной башни | 25 | 2017 |
| 1.4. | Монтаж блочно- модульной станции водоочистки | 1000 | 2019 |
|  | Всего | 5409 |  |
| 2.Мероприятия по развитию систем водоснабжения с. Гам |  |  |  |
| 2.1. | Прокладка новых распределительных водопроводных сетей из труб ПЭ100 SDR17 (PN 10) 2000м | 4900 | 2022-2031 |
| 2.2. | Проведение гидрогеологических изысканий | 50 | 2022-2026 |
| 2.3. | Бурение скважин -2 шт | 250 | 2022-2026 |
| 2.4. | Установка глубинных насосов -2 шт | 150 | 2022-2026 |
| 2.5. | Монтаж блочно- модульной станции водоочистки | 1000 | 2027-2031 |
|  | Всего | 6350 |  |
| 3. Мероприятия по развитию систем водоотведения д. Яг |  |  |  |
| 3.1. | Замена существующих коллекторов на новые из гофрированного полиэтилена 2299м | 8050 | 2020-2031 |
| 3.2. | Прокладка новых коллекторов из гофрированного полиэтилена 50м | 175 | 2022-2026 |
| 3.3. | Монтаж блочно- модульной станции очистки сточных вод | 1000 | 2020-2026 |
|  | Всего | 9225,0 |  |
| 4. Мероприятия по развитию систем водоотведения с.Гам |  |  |  |
| 4.1. | Создание системы центрального водоотведения 2000м | 7000 | 2022-2031 |
| 4.2. | Создание системы центрального водоотведения | 1000 | 2027-2031 |
|  | Всего | 8000,0 |  |
| 5. Мероприятия по развитию систем теплоснабжения |  |  |  |
| 5.1. | Реконструкция существующей котельной с заменой технического оборудования | 12080 | 2020-2030 |
| 5.2. | Реконструкция участков трубопроводов с исчерпанным остаточным ресурсом в д. Яг | 6100 | 2019-2030 |
| 5.3. | Реконструкция тепловых узлов зданий д. Яг с установкой пластинчатых теплообменников и приборов учета тепловой энергии | 3100 | 2019-2030 |
|  | Всего | 21280 |  |
| 6. Мероприятия по развитию сферы электроснабжения |  |  |  |
| 6.1. | строительство новых центров питания (подстанции высшего напряжения), строительство глубоких вводов; | 5000 | 2018 |
| 6.2. | замена перегруженных трансформаторов на более мощные или установка дополнительных трансформаторов в подстанциях | 5000 | 2018 |
| 6.3. | замена существующих линий на линии большей пропускной способности | 5000 | 2018 |
|  | Всего | 15000,0 |  |
|  | ИТОГО | 65 264,0 |  |

6. Анализ фактических  и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов

Реализация мероприятий Программы осуществляется на условиях софинансирования за счет следующих источников: - средства федерального бюджета; -средства бюджета субъекта федерации за счет регионального фонда софинансирования расходов; -средства местных бюджетов; -средства из внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные ресурсы, средства предприятий и организаций).

Сведения о целевых показателях эффективности реализации мероприятий программы комплексного развития

Таблица 11

| Показатели | Ед-ца измерения | 2015 год | Первая очередь |  |  | Расчетный срок 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2020 | 2025 |  |
| доля проб питьевой воды в источниках водоснабжения, не соответствующих сани тарным нормам и правилам | % | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | % |  |  |  |  |  |
| Надежность функционирования систем коммунальной инфраструктуры | Часов в сутки | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |

Капитальные затраты на реализацию программы составляют 65 264,0 тыс. руб. Стоимость капитальных вложений определена ориентировочно исходя из экспертных оценок, имеющихся сводных сметных расчетов по объектам-аналогам, удельных затрат на единицу создаваемой мощности. При разработке проектно-сметной документации по каждому проекту стоимость подлежит уточнению Объемы финансирования мероприятий Программы могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий исходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат. Плановые расходы финансирования  для реализации мероприятий, предусмотренных программой  представлены в таблице 7.

Плановые расходы финансирования для реализации мероприятий, предусмотренных программой

Таблица 12

|  | Наименование мероприятий | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2026 | 2027-2031 |  |
| 1. Мероприятия по развитию систем водоснабжения д. Яг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Замена существующих водоводов на новые из труб ПЭ100 SDR17 (PN 10) 1777м |  |  |  |  |  | 500,0 | 3854,0 |  | 4354,0 |
| 1.2. | Ремонт водозаборов |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  | 30,0 |
| 1.3. | Ремонт водонапорной башни |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  | 25,0 |
| 1.4. | Монтаж блочно- модульной станции водоочистки |  |  |  |  | 1000,0 |  |  |  | 1000,0 |
|  | Всего |  |  | 25,0 | 30,0 | 1000,0 | 500,0 | 3854,0 |  | 5409,0 |
| 2. Мероприятия по развитию систем водоснабжения с. Гам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Прокладка новых распределительных водопроводных сетей из труб ПЭ100 SDR17 (PN 10) 2000м |  |  |  |  |  |  | 1000,0 | 3900,0 | 4900,0 |
| 2.2. | Проведение гидрогеологических изысканий |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  | 50,0 |
| 2.3. | Бурение скважин -2 шт |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  | 250,0 |
| 2.4. | Установка глубинных насосов -2 шт |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  | 150,0 |
| 2.5. | Монтаж блочно- модульной станции водоочистки |  |  |  |  |  |  |  | 1000,0 | 100,0 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  | 1450,0 | 4900,0 | 6350,0 |
| 3. Мероприятия по развитию систем водоотведения д. Яг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Замена существующих коллекторов на новые из гофрированного полиэтилена 2299м |  |  |  |  |  | 1000,0 | 4000,0 | 3050,0 | 8050 |
| 3.2. | Прокладка новых коллекторов из гофрированного полиэтилена 50м |  |  |  |  |  |  | 175,0 |  | 175 |
| 3.3. | Монтаж блочно- модульной станции очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  | 1000,0 |  | 1000 |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 1000,0 | 5175,0 | 3050,0 | 9225,0 |
| 4. Мероприятия по развитию систем водоотведения с. Гам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Создание системы центрального водоотведения 2000м |  |  |  |  |  |  | 2000,0 | 5000,0 | 7000 |
| 4.2. | Создание системы центрального водоотведения |  |  |  |  |  |  |  | 1000,0 | 1000 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  | 2000,0 | 6000,0 | 8000,0 |
| 5. Мероприятия по развитию систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Реконструкция существующей котельной с заменой технического оборудования |  |  |  |  |  |  |  | 12080,0 | 12080 |
| 5.2. | Реконструкция участков трубопроводов с исчерпанным остаточным ресурсом в д. Яг |  |  |  |  |  |  | 2000,0 | 4100,0 | 6100 |
| 5.3. | Реконструкция тепловых узлов зданий д. Яг с установкой пластинчатых теплообменников и приборов учета тепловой энергии |  |  |  |  |  |  | 1000,0 | 2100,0 | 3100 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  | 3000,0 | 18280,0 | 21280 |
| 6. Мероприятия по развитию сферы электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Строительство новых центров питания (подстанции высшего напряжения), строительство глубоких вводов; |  |  |  | 5000,0 |  |  |  |  | 5000,0 |
| 6.2. | Замена перегруженных трансформаторов на более мощные или установка дополнительных трансформаторов в подстанциях |  |  |  | 5000,0 |  |  |  |  | 5000,0 |
| 6.3. | Замена существующих линий на линии большей пропускной способности |  |  |  | 5000,0 |  |  |  |  | 5000,0 |
|  | Всего |  |  |  | 15000,0 |  |  |  |  | 15000,0 |
|  | ИТОГО |  |  | 25,0 | 15030,0 | 1000,0 | 1500,0 | 15479,0 | 32230,0 | 65 264,0 |

7. Обосновывающие материалы

7.1 Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

Муниципальное образование сельское поселение «Гам» (далее СП «Гам») расположено в западной части муниципального района «Усть-Вымский». Территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения, рекреационные земли, земли для развития поселения, независимо от форм собственности и целевого назначения, находящиеся в пределах границ поселения, в том числе населенные пункты: село Гам, деревни: Арабач, Богомолово, Гамлакост, Ёль, Камсамас, Кебырыб, Кырув, Яг. Площадь СП «Гам» – 24961 га. Население – 922 чел.

Законом Республики Коми от 05.03.2005 № 11-РЗ «О территориальной организации местного самоуправления в Республике Коми» муниципальное образование на территории поселения Гам наделено статусом сельского поселения. Административным центром поселения является село Гам. Площадь с. Гам – 150 га. Население – 293 чел.

Общие сведения о территории СП «Гам» на 2014 год в соответствии с данными администрации МО СП «Гам»

Таблица 1

| № п/п | Параметры | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории, га | 24961 га |
| 2 | Численность населения, чел. | 922 чел. |
| 3 | Количество населенных пунктов | 9 |
| 4 | Расстояние до областного центра, км | 117 км |
| 6 | Основные виды экономической деятельности | Сельское хозяйство |

7.2 Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий,

входящих в план застройки

Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых показателей оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

• Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования.

• Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

• Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений. Целевые показатели анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

7.3 Характеристика состояния и проблем соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

7.3.1 Водоснабжение

Система центрального водоснабжения имеется только в деревне Яг. В остальных населенных пунктах используется индивидуальное водоснабжение. Источником водоснабжения в д. Яг являются подземные воды. Водозабор осуществляется из 2-х скважин. Год бурения скважин 1991г. На всех водозаборах имеются три пояса ЗСО. Система водоснабжения СП «Гам» включает в себя комплекс водозаборных и накопительных сооружений, напорных водоводов и распределительной водопроводной сети. Производительность водозаборных сооружений составляет 432 м 3 /сут. Комплекс водозаборных сооружений состоит из следующих основных элементов: - 2 скважины глубиной 20 м и производительностью 190 и 242 м 3 /час; - 1 водонапорная башня высотой 30 м, объемом 30 м3 , год ввода в эксплуатацию 1976г. Система центрального водоснабжения обеспечивает водой 100% многоквартирных домов и 12% индивидуальных домов. К системе центрального водоснабжения подключены 14 жилых домов, котельная, школа, детский приют, здание сельсовета. Численность потребителей воды от системы центрального водоснабжения составляет 123 человека (42% населения деревни), остальные потребители пользуются индивидуальными скважинами и шахтными колодцами. Водоразборные колонки отсутствуют. Система водоснабжения – хозяйственно-питьевая-противопожарная низкого давления. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления не менее 10 м. Водопользование поселка осуществляется с целью хозяйственно- питьевого водоснабжения, а также обеспечения нужд котельной.

Скважины работают в автоматическом режиме в зависимости от водопотребления. При наполнении водонапорной башни насосы автоматически отключаются. Одновременно работают 2 скважины.

Таблица 3

| №пп | № скважины | Год бурения | Глубина скважины, м | Производительность, м3 / сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | №474 | 1991 | 20 | 190 |
| 2 | №1087 | 1991 | 20 | 242 |

Насосное оборудование

Таблица 4

| Место установки | Тип насоса | шт | техническая характеристика |  | Электродвигатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подача, м3 /ч | напор, м | мощность, Квт | скорость вращения, об/мин |
| Скважина №474 | ЭЦВ 6- 6,5-80 | 1 | 6,5 | 80 | 3 | 3000 |
| Скважина №1087 | ЭЦВ 6- 6,5-125 | 1 | 6,5 | 125 | 4 | 3000 |

Удельный расход электроэнергии на перекачку воды составляет 0,46 кВт∙ч/м 3 .

Показатели качества воды до очистки представлены в таблице 5.

Таблица 5

| Показатели | Ед. изм | Скважина №474 | Скважина №1987 | Водонапорная башня | Гигиенический норматив |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запах при 20°С | баллы | 1 | 1 | 0-1 | не более 2 |
| Привкус | баллы | 1 | 1 | 0-2 | не более 2 |
| Мутность | мг/дм | 2,74 | 5,3 | 0,58-3,91 | 1,5 |
| Цветность | град | 13 | 13 | 5-18 | 20 |
| pH |  | 6,82 | 6,82 | 6,68-7,02 | 9 |
| Общая жесткость | °Ж | 2,87 | 3,49 | 2,73-3,38 | 7 |
| Окисляемость перманг. | мг/дм3 | 0,9 | 1,6 | 0,5-1,12 | 5 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 237 | 224 | 194-440 | 1000 |
| 2,4Д | мг/дм3 | - | <0,002 | <0,002 | 0,03 |
| Алюминий | мг/дм3 | <0,04 | - | <0,04 | 0,2 |
| Аммиак | мг/дм3 | 0,6 |  | <0,05 | 1,5 |
| Берилий | мг/дм3 |  | <0,0001 | <0,0001 | 0,0002 |
| Бор | мг/дм3 |  | <0,05 | <0,05 | 0,5 |
| Гамма ГХЦГ | мг/дм3 |  | <0,0001 | <0,0001 | 0,002 |
| ДДТ | мг/дм3 |  | <0,0001 | <0,0001 | 0,1 |
| Железо | мг/дм3 | 2,3 |  | 0,56 | 0,3 |
| Кадмий | мг/дм3 |  | <0,001 | <0,001 | 0,001 |
| Марганец | мг/дм3 | 0,368 |  | 0,202 | 0,1 |
| Медь | мг/дм3 | 0,063 |  | 0,09 | 1,0 |
| Молибден | мг/дм3 |  | <0,0025 | <0,0025 | 0,25 |
| Мышьяк | мг/дм3 |  | <0,005 | <0,005 | 0,01 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | <0,005 | <0,005 | 0,005 | 0,1 |
| Никель | мг/дм3 |  | 0,003 | 0,004 | 0,02 |
| Нитраты | мг/дм3 | 0,24 |  | 4,28 | не более 45,0 |
| Нитриты | мг/дм3 | 0,046 |  | 0,016 | 3,3 |
| ПАВ | мг/дм3 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | 0,5 |
| Ртуть | мг/дм3 |  | <0,0001 | <0,0001 | 0,0005 |
| Свинец | мг/дм3 |  | <0,005 | <0,002 | 0,01 |
| Селен | мг/дм3 |  | <0,0001 | <0,0001 | 0,01 |
| Стронций | мг/дм3 |  | <0,05 | <0,5 | 7,0 |
| Сульфаты | мг/дм3 | 29,6 |  | 23,9 | 500 |
| Фенольный индекс | мг/дм3 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | 0,25 |
| Фтор | мг/дм3 | 0,5 |  | - | 1,5 |
| Хлориды | мг/дм3 | 25,2 |  | 23,7 | 350 |
| Хром | мг/дм3 |  | <0,025 | <0,025 | 0,05 |
| Цианиды | мг/дм3 |  | <0,01 | <0,01 | 0,035 |
| Цинк | мг/дм3 |  | 0,017 | 0,01 | 1,0 |
| ОМЧ | Число колоний микробов в 1 мл | 0 | 0 | 0 | 50 в 1 мл |
| ОКБ | Число бактерий в 100 мл | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | отсутствие в 100 мл |
| ТКБ | Число БОЕ в 100 мл | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | отсутствие в 100 мл |
| Коли-фаги | Число БОЕ в 100 мл | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | отсутствие в 100 мл |
| Общая альфа-радиоактивность | Бк/дм3 | - | - | - | не более 0,2 |
| Общая бета-радиоактивность | Бк/дм3 | - | - | - | не более 1,0 |

Результаты анализов показывают значительные превышения ПДК по железу и марганцу.

Подъем воды в скважинах осуществляется скважинными насосами. Питьевая вода без предварительной очистки и водоподготовки из скважин.

Протяженность водопроводных сетей д. Яг составляет 1837 м. Водопроводная сеть д. Яг тупиковая из-за небольшой протяженности. Водоводы проложены из стальных, а также пластиковых труб (ПВХ) диаметром от 20 до 100 мм. Глубина прокладки 2,2 м либо отдельно, либо совместно с тепловыми сетями. Трасса водопроводных сетей увязана с вертикальной и горизонтальной планировкой местности и линиями прочих инженерных сетей. Водопроводные сети проложены в 1969г., 60 м водоводов была заменена в позднее с использованием пластиковых труб. Износ существующих водоводов по поселку на данный момент составляет 90 %. Большая часть водоводов имеет неудовлетворительное состояние. Ветхость сетей ведет к сокращению их пропускной способности из-за необходимости снижения рабочего давления, а также из-за отложений, растворенных в воде солей, различных взвесей и примесей. Ветхость сетей так же ведет к ненормативным потерям воды при транспортировке из-за утечек и аварийных прорывов. На водопроводных сетях д. Яг предусмотрено 7 смотровых колодцев. Стенки колодцев выполнены из кирпича или железобетонных колец, люковины и крышки чугунные. Для выделения ремонтных участков в колодцах оборудованы задвижки и поворотные затворы диаметром 50-100 мм. Запорная арматура изношена и частично неисправна.

Бесхозяйные объекты централизованных систем и нецентрализованных источников водоснабжения  на территории сельского поселения отсутствуют.

Проблемы в области  водоснабжения:

- значительный износ сетей водоснабжения;

- в связи с большим износом сетей происходят значительные утечки воды;

- износ запорно-регулирующей арматуры;

-  износ водонапорной башни;

- несоответствие качества подземных вод установленным нормативам.

7.3.2 Водоотведение

В д. Яг имеется централизованная хозяйственно-бытовая система водоотведения, которая состоит из безнапорной системы канализации и очистных сооружений. К центральной системе водоотведения подключены 9 жилых домов, школа, детский приют, котельная. Также в д. Яг присутствует отведение сточных вод от индивидуальных жилых зданий с помощью локальных очистных сооружений (септиков). Всего системой центрального водоотведения охвачено 80% многоквартирных домов и 12% индивидуальных жилых домов. В остальных населенных пунктах СП «Гам» централизованное водоотведение отсутствует. Хозяйственно бытовые стоки от поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведенные для этой цели санитарным надзором. Канализационная сеть д. Яг построена по схеме, определяемой планировкой застройки, общим направлениям рельефа местности и местоположением очистных сооружений канализации. Централизованный сбор и отвод стоков от каждого выпуска потребителя осуществляется самотеком по канализационной сети на очистные сооружения. В местах присоединения, изменения направления канализационных сетей, уклонов и диаметров трубопроводов предусмотрено 72 смотровых колодца. Стенки колодцев кирпичные или железобетонные кольца, люковины и крышки чугунные. В рабочей части колодцев для транспортировки стоков оборудованы железобетонные лотки. Расстояния между смотровыми колодцами на прямых участках в зависимости от диаметра трубопроводов составляет 30-50 метров.

Канализационные очистные сооружения (КОС) состоят из трехкамерного септика, песчано-гравийных фильтров, контактного резервуара.

Таблица 6

| Очистные сооружения | Проектная мощность, м 3 /сутки | Фактическая производительность, м 3 /сутки | Резерв, м 3 /сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| КОС | 36 | 20 | 5,8 |

Очистные сооружения д. Яг введены в эксплуатацию в 1984 году и полностью выработали свой амортизационный срок. Капитального ремонта на данных объектах с момента их ввода не проводилось.

Протяженность канализационных сетей составляет 2299. Сетеи были введены в эксплуатацию в 1980г. Коллекторы выполнены из чугунных труб диаметром от 100 до 300 мм, глубина заложения 2,2 м. На сегодняшний день уровень износа сетей водоотведения составляет примерно 70%. Износ канализационных коллекторов ведет к возникновению аварий и выбросу неочищенных стоков, что оказывает негативное воздействие на окружающую среду.

Проблемы в области  водоотведения:

-	старение сетей водоотведения;

-	отсутствие  очистных сооружений;

- отсутствует сбор и очистка поверхностных стоков.

7.3.3 Теплоснабжение

В настоящие время на территории деревни Яг имеется один источник теплоснабжения.

Централизованное теплоснабжение охватывает не всю территорию д. Яг, часть домов села, как и потребители других населенных пунктов сельского поселения, оборудованные индивидуальными источниками тепловой энергии.

Теплоснабжение д. Яг осуществляет одна котельная ОАО «Усть-Вымская тепловая компания».

Котельная введена в эксплуатацию – 1990 году для обеспечения централизованного теплоснабжения д. Яг.

Присоединение систем отопления потребителей – зависимая. Система ГВС – открытая.

На котельной установлены водогрейные котлы, работающие на природном газе. Резервное топливо – отсутствует. В состав основного оборудования входит:

- котел Братск 1Г – 4 шт., производительностью 0,83 Гкал/час;

Количество неработающих котлов – нет.

Вид топлива:

- Основное – природный газ;

- Резервное – отсутствует.

- Утверждённый температурный график котельной 75-50 ºС .

Нормативная продолжительность работы в отопительный период 5880 часов

Источники тепловой энергии, расположенные на территории поселения

Таблица 8

| Наименование источника теплоснабжения | Наименование основного оборудования котельной | Установленная тепловая мощность | Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в сетях) |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная д. Яг | 4 котла Братск-1Г | 3,32 | 1,12 |

В качестве теплоносителя используется вода из системы централизованного водоснабжения поселения.

Котельная не имеет аварийного топлива.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении  - 1,960  км

Ввод в эксплуатацию тепловых сетей д. Яг произведен в 1959 г. Сети выполнены подземной прокладкой в двух трубном исполнении. Подводка трубопроводов к зданиям, выполнена подземным способом. Теплоизоляция - ППУ и минеральная вата. Ежегодно по окончании отопительного периода проводятся гидравлические испытания тепловых сетей и проверка на плотность.

Регулировки и наладки гидравлического режима системы теплоснабжения не проводилось. Соответственно, расход сетевой воды в тепловых сетях ближних к источнику потребителей превышают расчетные значения, а дальние от источника потребители не получают расчетного тепла, что приводит к перерасходу топлива и электроэнергии

. Износ сетей – наиболее существенная проблема организации качественного теплоснабжения. Старение тепловых сетей приводит как к снижению надежности, вызванному коррозией и усталостью металла, так и разрушению изоляции. Разрушение изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя на вводах потребителей. Отложения, образовавшиеся в тепловых сетях за время эксплуатации в результате коррозии, отложений солей жесткости и прочих причин, снижают качество сетевой воды. Повышение качества теплоснабжения может быть достигнуто путем реконструкции тепловых сетей.

Централизованная система теплоснабжения д. Яг  находится в собственности ОАО «Усть-Вымская тепловая компания», которая является для этого населенного пункта ресурсоснабжающей организацией, согласно постановления администрации МР «Усть-Вымский» от 16 мая 2016 г. № 153  является единой теплоснабжающей организацией.

Бесхозяйных объектов централизованных систем теплоснабжения на территории сельского поселения не выявлены.

Проблемы в области  теплоснабжения:

- изношенность тепловых сетей;

- низкая надежность системы теплоснабжения;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей.

7.3.4 Электроснабжение

Электроснабжение СП «Гам» осуществляется с двух центров питания (ПС 110/10/6 кВт «Жешарт» и ПС 110/10 кВт «Айкино»). На территории СП «Гам» расположено 19 объектов КТП-10/0,4 кВт (сельского типа) и 2 объекта ТП-10/0,4 кВт (в кирпичном исполнении) общей мощностью 2816 кВт.

Протяженность ВЛ-10 кВт – 17,8 км, ВЛ-0,4 кВт – 29 км.

Годовое потребление электроэнергии за 2014 год составило – 1,5 млн кВт.

Рост нагрузок в коммунально-бытовом секторе происходит за счет строительства жилых зданий, объектов соцкультбыта, общественных, административных, спортивных сооружений и объектов коммунального хозяйства, а также реконструкции и модернизации существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Усовершенствование и развитие электроснабжающих сетей связано с тенденцией максимального снижения эксплуатационных затрат и численности обслуживающего персонала и внедрения автоматических и телемеханических устройств, вычислительной техники, блочного резервирования. Это позволит повысить эффективность работы аварийной службы, снизить время устранения аварийных ситуаций, а также выполнять многочисленные расчеты, снизить потери электроэнергии за счет оптимизации сетей, повысить экономическую эффективность сетей.

Большое значение в эксплуатации электрических сетей имеют вопросы экономии электроэнергии в сетях, оборудовании и в электроприемниках. Одним из главных резервов по экономии является уменьшение потерь электроэнергии в сетях. Снижение потерь в сетях способствует улучшению электросберегающих показателей.

    - Газоснабжение

На расчетный срок планируется обеспечить централизованным газоснабжением все населенные пункты сельского поселения за счет развития сетей межпоселковых газопроводов.

Проектом  Генерального плана предусматривается полная газификация д. Яг, строительство межпоселкового газопровода высокого давления до с. Гам,    межпоселкового газопровода.

7.3.6. Твердые бытовые отходы

Твердые бытовые отходы жилой зоны и производственные отходы, не подлежащие обеззараживанию и утилизации, смет с улиц и тротуаров собираются в контейнеры и планово-регулярно вывозятся спецавтотранспортом на полигон твердых бытовых отходов п. Жешарт.

7.4 Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения

энергетической эффективности.

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, ведет к повышению эффективности работы систем энергоснабжения. Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения осуществляется по показаниям приборов учета тепла, воды и электроэнергии, а также расчетным способом.

7.5 Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры.

Развитие систем коммунальной инфраструктуры обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

- капитальный ремонт и реконструкция устаревших участков сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения;

- снижение утечек и потерь воды;

- сокращение износа сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения;

- модернизации системы утилизации твердых бытовых отходов;

Реализация мероприятий по повышению качества коммунальных услуг позволит:

- улучшить качественные показатели оказываемых услуг;

- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;

- повысить рентабельность деятельности ресурсоснабжающих предприятий.

7.6 Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия в сфере водоснабжения

Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению сельского поселения на общую сумму 11 759,0 тыс. руб.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения позволит:

- существенно снизить изношенность сетей;

- обеспечить присоединение новых потребителей;

- повысить надежность и бесперебойность поставляемого ресурса;

- кардинально снизить сверхнормативные потери в сетях.

В рамках развития инфраструктуры водоснабжения необходимы следующие мероприятия:

- Замена существующих водоводов на новые из труб ПЭ100 SDR17 (PN 10)  д. Яг  протяженностью1777м  – 4354,0 тыс. рублей;

- Ремонт водозаборов  и водонапорной башни в д. Яг – 55,0 тыс. рублей;

- Монтаж блочно- модульной станции водоочистки  в д. Яг – 1000,0 тыс. рублей.

- Прокладка новых распределительных водопроводных сетей из труб ПЭ100 SDR17 (PN 10) с. Гам протяженностью 2000м – 4900,0 тыс. руб.;

- Проведение гидрогеологических изысканий и  Бурение скважин -2 шт в с. Гам – 300,0 тыс. руб;

- Установка глубинных насосов -2 шт в с. Гам -150,0 тыс. руб.;

- Монтаж блочно- модульной станции водоочистки в с. Гам – 1000,0 тыс. руб.

Мероприятия в сфере водоотведения

Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению сельского поселения на общую сумму 17225,0 тыс. руб.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоотведения позволит:

- существенно снизить изношенность сетей;

- обеспечить присоединение новых потребителей;

-   повысить надежность и бесперебойность поставляемого ресурса.

В рамках развития инфраструктуры водоотведения необходимы следующие мероприятия:

- Замена существующих коллекторов на новые из гофрированного полиэтилена с д. Яг протяженностью  2299м -8050,0 тыс. руб;

- Прокладка новых коллекторов из гофрированного полиэтилена 50м в д. Яг – 175,0 тыс. руб.;

- Монтаж блочно- модульной станции очистки сточных вод – 1000,0 тыс. руб.;

- Создание системы центрального водоотведения 2000м в с. Гам – 7000,0 тыс. руб.;

- Создание системы центрального водоотведения в с. Гам – 1000,0 тыс.рублей;

Мероприятия в сфере теплоснабжения

Программа инвестиционных мероприятий по теплоснабжению сельского поселения на общую сумму 21280,0 тыс. руб.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере  теплоснабжения позволит:

- существенно снизить изношенность сетей;

- обеспечить присоединение новых потребителей;

- повысить надежность и бесперебойность поставляемого ресурса;

- кардинально снизить сверхнормативные потери в сетях.

В рамках развития инфраструктуры теплоснабжения необходимы следующие мероприятия:

- Реконструкция существующей котельной с заменой технического оборудования – 12080,0 тыс.руб.;

- Реконструкция участков трубопроводов с исчерпанным остаточным ресурсом в д. Яг – 6100,0 тыс. руб;

- Реконструкция тепловых узлов зданий д. Яг с установкой пластинчатых теплообменников и приборов учета тепловой энергии – 3100,0 тыс. руб.

Мероприятия в сфере электроснабжения

Программа инвестиционных мероприятий по электроснабжению сельского поселения на общую сумму 15 000,0 тыс. руб.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере   электроснабжения позволит:

- существенно снизить изношенность сетей;

- обеспечить присоединение новых потребителей;

- повысить надежность и бесперебойность поставляемого ресурса;

- реализация программ по энергосбережению.

В рамках развития в сфере утилизации ТБО необходимо реализация  следующего мероприятия:

- Строительство новых центров питания (подстанции высшего напряжения), строительство глубоких вводов – 5000,0 тыс. руб;

- Замена перегруженных трансформаторов на более мощные или установка дополнительных трансформаторов в подстанциях  – 5000,0 тыс. руб.;

- Замена существующих линий на линии большей пропускной способности  – 5000,0 тыс. руб.

7.7 Предложения по организации реализации

инвестиционных проектов.

Все мероприятия инвестиционной программы планируется выполнить подрядным способом.

7.8 Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры.

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями коммунального комплекса, сетевыми компаниями с их последующей эксплуатацией. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет инвестиционной надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с программами развития систем коммунальной инфраструктуры. Основным требованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возможно при условии соответствия тарифов доступному уровню.

7.9 Оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности.

Ниже приведен анализ тарифов на коммунальные услуги в СП «Гам».

В таблице представлена структура утвержденных тарифов на тепловую энергию в руб. за 1 Гкал на 2015г.

Таблица 20

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуцированный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше до 13,0 кг/см2 |  |
|  |  | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ОАО «Усть-Вымская тепловая компания» | одноставочный, руб./Гкал | 2015 | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. |  |  | с 1 января по 30 июня | 1704,17 | - | - | - | - | - |
| 1.2. |  |  | с 1 июля по 31 декабря | 1859,25 | - | - | - | - | - |
|  |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ОАО «Усть-Вымская тепловая компания» | одноставочный, руб./Гкал | 2015 | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. |  |  | с 1 января по 30 июня | 2010,92 | - | - | - | - | - |
| 2.2. |  |  | с 1 июля по 31 декабря | 2193,92 | - | - | - | - | - |

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210 –ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг. Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам(тарифам) с учетом среднегодового дохода населения поселения. Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения. В соответствии с предоставленными данными средний платеж за коммунальные услуги составляет 2082,99 руб. на 1 человека. Средний прожиточный минимум на территории Республики Коми составляет 13,503 тыс. руб. (по данным информационного агентства «Комиинформ»). Таким образом, повышение уровня цен на коммунальные услуги может привести к снижению уровня доступности этих услуг.

7.10 Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе на предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Размер ежемесячной денежной компенсации (далее – ЕДК) для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 100 % затрат на оплату коммунальных услуг.